# Kapitel 3 — Trafikregler

Terrängen är inte ett laglöst område. Samma tre ord som i all trafik gäller på snöskoter: ansvar, omdöme och hänsyn. Det här kapitlet är det du behöver för att läsa skyltar, hålla rätt fart och veta var du ska slå upp reglerna när du kör in i en ny kommun.

Efter kapitlet ska du kunna:

skilja på terräng och väg, och farten 20 km/h på allmän väg

läsa de vanligaste skotermärkena och ledkryssen

förklara vad som gäller på leden: högertrafik, väjning och stopp

hitta kommunens lokala trafikföreskrifter

veta det viktigaste om Norge och Finland

## Terräng och väg

Terräng är allt som inte är väg: skog, fjäll, åker, myr och sjöis. Det är där du kör snöskoter nästan hela tiden.

Väg är det som är upplåtet för allmän trafik med motorfordon: landsväg, gata, parkeringsplats. En skoterled är inte en bilväg, även om den är bred och hård.

Huvudregeln är att du inte ska köra snöskoter på allmän väg. Undantaget är kort: du får korsa vägen, eller köra kortast möjliga sträcka om terrängen är oframkomlig.

Måste du ut på allmän väg en kortare sträcka är högsta tillåtna hastighet 20 km/h. Inte 40. Inte 50. 20.

Vid väg och järnväg gäller dessutom:

Stanna alltid. Det är stopplikt.

Passagerare kliver av — både den som sitter på skotern och den som åker i pulka — och går över.

Titta och lyssna. Korsa. Fortsätt inte stå kvar på asfalten.

På enskild väg bestämmer vägens ägare. Förbud ska vara tydligt: vägmärke, bom eller annan klar anvisning.

Kom ihåg: Allmän väg en kort sträcka = 20 km/h. Passagerare går över.

## Ansvar, omdöme och hänsyn

De tre orden är trafikens grundregler. De räcker längre än en skylt.

Ansvar betyder att det är du som kör. Du kan inte skylla på kompisen, leden eller att “alla andra gör så”. Går det fel är det ditt fordon och ditt val.

Omdöme betyder att du anpassar dig. Skylten säger 70. Dimma, mörker, barn på leden eller isfläckar säger lägre. Omdöme är att välja den lägre farten innan du måste.

Hänsyn betyder att du tar hänsyn till dem som är svagare än skotern: skidåkare, gående, hundspann, folk i stugor, djur. Du har väjningsplikt mot gående och skidåkare. Du saktar ner i tid. Du lämnar plats.

Regler finns för att färre ska skadas och för att naturen ska klara sig. De täcker inte varje situation. Därför finns de tre orden kvar när skylten tar slut.

## Så läser du ett vägmärke

Form och färg är inte pynt. De talar om vilken sort märket är.

| Sort | Ser oftast ut | Betyder |
| --- | --- | --- |
| Varning | Triangel, röd ram | Se upp, fara framöver |
| Väjningsplikt | Neråtvänd triangel, eller röd stoppskiva | Du ska lämna företräde eller stanna |
| Förbud | Rund, röd ram | Du får inte |
| Påbud | Rund, blå | Du måste |
| Upplysning / anvisning | Kvadrat eller rektangel | Information, råd, led |

På skoterleden möter du mest påbud, anvisning och förbud. Lär dig skillnaden mellan måste, lämpligt och förbjudet. Där tappar många poäng på provet.

Bild: `assets/vagmarken-former.png` — de fem formerna i en rad.

## Märken du måste kunna

Varje märke nedan ska sitta som bild i den färdiga boken. Läs texten så att du kan svaret även utan färgen i minnet.

### Lämplig skoterled

Bild: `assets/marke-lamplig-skoterled.png` — kvadratiskt anvisningsmärke med skotersymbol.

Kvadratisk skylt. Blå skoter på vit botten, eller vit skoter på blå botten.

Betydelse: Här är det lämpligt att köra snöskoter. Du kör säkrast och stör minst på den leden. Du bör hålla dig till leden, men det är inte förbjudet att köra utanför.

Blanda inte ihop den med den runda blå. Kvadrat = anvisning. Rund = påbud.

### Påbjuden skoterled

Bild: `assets/marke-pabjuden-skoterled.png` — blå, rund skylt med vit skotersymbol.

Blå, rund. Vit snöskoter.

Betydelse: Du är skyldig att följa leden. Körning utanför leden är förbjuden.

Ser du den här: håll dig på spåret. “Lite genväg i lössnön” är regelbrott.

### Is och vatten — egen risk

Bild: `assets/marke-is-egen-risk.png` — märke som anger att körning på is sker på egen risk.

Betydelse för dig som snöskoterförare: var och en kör på egen risk.

Märket är inte ett kvitto på att isen håller. Det säger att den som markerat leden inte tar ansvar för bärigheten. Du avgör själv, och du kan gå igenom.

Det betyder inte “körning utanför leden är förbjuden”. Det betyder inte “förbud mot gång och skidor”. Läs färgen och texten. Gissa inte.

### Förbud mot gångtrafik och skidåkning

Bild: `assets/marke-forbud-gang-skidor.png` — förbudsmärke mot gående och skidåkare.

Runt förbudsmärke med gående och/eller skidåkare överkorsade.

Betydelse: Gående och skidåkare får inte. Det är inte ett skotermärke. På proven ligger den som felsvar just för att den liknar “något med vinter och led”.

Ser du den: tänk “vem är förbjuden?” — gående och skidåkare, inte automatiskt du.

### Olämplig led

Bild: `assets/marke-olamplig-led.png` — anvisningsmärke med skoter och rött streck.

Kvadratiskt anvisningsmärke med skotersymbol och rött snedstreck.

Betydelse: Leden är olämplig för snöskoter. Det är inte alltid förbjudet att köra där, men du bör inte. Välj en annan led.

### Förbud mot snöskoter

Bild: `assets/marke-forbud-skoter.png` — runt förbudsmärke med snöskoter.

Rött, runt förbud. Snöskotersymbol.

Betydelse: Här får du inte köra snöskoter. Punkt.

## Ledmarkering och röda kryss

En skoterled kan vara markerad på mer än ett sätt. Leden kan vara markerad med två märken tillsammans — till exempel ledkryss plus skoterskylt. Ett ensamt märke är inte alltid hela sanningen. Titta efter kompletteringen.

### Röda kryss

Bild: `assets/ledkryss-roda.png` — rött ledkryss på stolpe.

Röda kryss på stolpar betyder vinterled. Där samsas skidåkare, gående, hundspann och ibland cykel. Det är inte samma sak som skoterled.

Får du köra snöskoter på en led som bara är markerad med röda kryss? Nej. Röda kryss ska vara kompletterade med ett skotermärke — påbud eller anvisning, beroende på vad som sitter på stolpen.

Saknas skotermärke: räkna leden som skid- och gångled. Kör inte där bara för att kryssen står i en fin rad över fjället.

Kom ihåg: Röda kryss ensamma = inte skoterled. Kryss + skotermärke = kolla vilket skotermärke.

## Hastighet

På skoterled är högsta tillåtna hastighet i regel 70 km/h, om inget annat är satt.

Det är ett tak, inte ett mål. Du ska ha handlingsberedskap och kontroll i varje situation. Väder, väglag, sikt, kurvor, backkrön och andra trafikanter sänker den fart som är lämplig.

Nära tätort, stugby, skola eller skidspår kan lokala lägre gränser gälla. Då gäller den skylten, inte “70 på led”.

Mörker: öka avståndet till skotern framför. Hinder syns senare. Fartblindhet kommer tyst.

Älg, backkrön, möte och vägkorsning är de klassiska ställena där hög fart tar slut i ett spår.

## Plats på leden

På leden gäller högertrafik, precis som på väg.

Håll till höger.

Håll avstånd till skotern framför. Du ska hinna stanna för det du ser.

Du har väjningsplikt mot gående, skidåkare, spark och hundspann.

I korsning utan annan anvisning gäller högerregeln.

Möts ni: sakta ner, håll höger, räkna med att den andre kan ha släde eller dålig sikt.

Parkera inte i siktlinjen i en kurva eller på krön. Ledens mitt är inte en rastplats.

## Korsa väg och järnväg

Varje gång leden tar dig över väg eller räls:

Stanna.

Passagerare av. De går.

Titta båda håll. Lyssna.

Korsa rakt, kortast väg.

Stanna inte på körbanan för att prata eller filma.

Järnväg: tåg stannar inte för en skoter. Titta längre än du tror.

Asfalt utan snö tar vi mer i kapitel 5. Regeln här är trafikregeln: stopp, folk av, korsa.

## Polis och kontroll

Polisman kan ge tecken. Ett stopptecken gäller dig, även på skoterled.

Polis eller inspektör kan kontrollera fordonet. Du ska kunna legitimera dig. Skotern ska vara registrerad, påställd och minst trafikförsäkrad. Det sista tar vi i kapitel 4.

## Lokala, regionala och nationella regler

Reglerna är inte likadana i hela Sverige.

Kommunen beslutar om lokala trafikföreskrifter. De kan ändra hastighet och förbudsområden. De behöver inte vara lika i nästa kommun.

Länsstyrelsen kan förbjuda skoter i större områden — rennäring, naturreservat, regleringsområden.

Nationellt gäller lag och föreskrifter från bland annat Transportstyrelsen och Trafikverket.

### Ny kommun

Du ska köra över gränsen till en annan kommun. I kommunens lokala trafikföreskrifter ser du vad som gäller där.

Inte Transportstyrelsens författning som första uppslag för den lokala saken. Inte länsstyrelsens föreskrifter om frågan gäller just kommunens lokala regler. Kommunen först, när frågan är “vad gäller i den nya kommunen?”

Du ansvarar för att kolla före turen. Kartapp, kommunens webb, skoterklubb och skylt vid kommungränsen är hjälp. “Jag bor i Tänndalen, vi kör så här” gäller inte i nästa kommun.

Bild: `assets/karta-kommun-lansstyrelse.png` — tre lager: kommun, län, riket.

## Grannländer

Kort, för att du ska klara proven och inte köra fel över gränsen.

Norge: Nöjeskörning är mer begränsad än i Sverige. Länge var den i princip förbjuden. Sedan 2015 kan kommuner öppna reglerad körning, ofta på leder, inte friåkning överallt. Kolla lokalt. Svenskt förarbevis är inte automatiskt samma rätt på norska vidder.

Finland: Körning är i huvudsak styrd till skoterleder. Utanför led krävs oftast markägarens tillstånd.

Samma skoter, annan lag. Läs på innan du korsar.

## Vapen på snöskoter

Det är i regel förbjudet att medföra skjutvapen på snöskoter. Länsstyrelsen kan besluta om undantag, till exempel vapen i låst väska på släde. Räkna med förbud om du inte vet att ett undantag gäller just där.

## Kort att kunna utantill

Allmän väg, kort sträcka: 20 km/h.

Ny kommun: kommunens lokala trafikföreskrifter.

Blå rund skoter: följ leden, inte utanför.

Kvadratisk skoter: lämplig led, inte absolut förbud utanför.

Is-märke: egen risk.

Röda kryss ensamma: inte skoterled.

Led kan vara märkt med två märken.

Passagerare går över väg och järnväg.